Не заполнять!

| Сумма баллов | Члены жюри |  |
| --- | --- | --- |
|  | ФИО | Подпись |
|  | 1. |  |
|  | 2. |  |

Всероссийская олимпиада школьников по труду (технологии)

2025-2026 учебный год

Муниципальный этап

Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»

7-8 классы

Практическая работа

по ручной деревообработке

«Изготовление подставки под гаджет»

Время на выполнение – 135 минут

Внимательно ознакомьтесь с предложенным заданием и выполните его.

Задание: Сконструируйте и изготовьте подставку под гаджет.

Материал изготовления - фанера толщиной 4…6 мм (по наличию). Габаритные размеры заготовки: 250x140x4 мм.

Инструменты и приспособления: струбцина, наждачная бумага мелкой и средней зернистости на тканевой основе, надфили, напильники, чертежные принадлежности, ножовка, лобзик, пилки для лобзика, сверло диаметром 3 мм.

Технические условия:

- По указанным данным, в М 1:1 разработайте чертеж подставки (Рис.1). Чертеж оформляйте на формате А4, с указанием рамки и заполнением основной надписи.

- Габаритные размеры одной детали: 250x60x4мм. Высота упора - 20 мм; ширина упора - 10 мм. В детали имеют паз для соединения их между собой. Паз расположен на расстоянии 120 мм от края детали. Ширина паза - 4 мм. Высоту паза рассчитать самостоятельно. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±1 мм.

- Место расположения отверстий спланируйте самостоятельно. Диаметр отверстия - 3мм.

- Количество деталей - 2 шт.

- Все кромки притупить. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе.

Карта операционного контроля

| № п/п | Критерии оценивания | Максимальное количество баллов | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы и культуры | 2 |  |
| 3. | Разработка чертежа заготовки в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам в соответствии с ГОСТ-2.107-68 | 5 |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: | 26 |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | 8 |  |
|  | - разметка заготовки и элементов в соответствии с техническими условиями и чертежом; | 5 |  |
|  | - разметка и сверление отверстий или пазов; | 3 |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и | 7 |  |
|  | - качество чистовой обработки готового изделия | 3 |  |
| 5. | Уборка рабочего места | 1 |  |
|  | Итого: | 35 |  |