Не заполнять!

| Сумма баллов | Члены жюри |  |
| --- | --- | --- |
|  | ФИО | Подпись |
|  | 1. |  |
|  | 2. |  |

Всероссийская олимпиада школьников по труду (технологии)

2025-2026 учебный год

Муниципальный этап

Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»

7-8 класс

Теоретический тур

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

- На выполнение всех заданий I тура отводится 2 академических часа (90 минут).

- Объём работы включает в себя 26 задание. Каждый правильный ответ на задания с 1-го по 25-е оценивается по 1 баллу. Кейс-задание 26 оценивается в 5 баллов.

- Максимальная общая сумма баллов за решение всех заданий - 25.

- Для ответа используйте полученные Вами листы ответов.

- Персональные данные запишите только на титульном листе, остальные листы, на

которых вы будете писать ответы на задачи, не подписывайте.

- Ответы пишите авторучкой с синей или чёрной (гелевой) пастой (чернилами).

- Черновики не проверяются и не оцениваются.

- Задача участника - внимательно ознакомиться с предложенными заданиями и выполнить их в строгом соответствии с формулировкой.

ЗАДАНИЕ

Общая часть

- Выберите верный ответ. Технологические знания об использовании и преобразовании материалов, энергии и информации важны в первую очередь при:

а) анализе физических явлений

б) изучении химических процессов

в) рассмотрении биологических объектов

г) проектировании и изготовлении изделий

- Запишите вид разреза детали представленного на чертеже

- Выберите верный ответ. Процесс создания и управления бизнесом предполагает разработку бизнес-плана. Какое из предложенных определений отвечает на вопрос: «Что такое бизнес-план»?

а)  Документ с перечнем сотрудников

б) Стратегия ведения бизнеса, описывающая его цели и способы их достижения

в) Отчет о прибыли за год

г)  План мероприятий для повышения продаж

- Саша	выполнил чертёж плоской детали и нанёс на него размеры в миллиметрах (см. чертёж). Определите площадь (в квадратных сантиметрах).

- Установите соответствие:

| 1. механизация | А) развитие автоматизации производства на основе применения промышленных роботов |
| --- | --- |
| 2. автоматизация | Б) частичная или полная замена мускульного труда человека машинным с сохранением непосредственного участия человека в управлении процессом и для контроля за его выполнением |
| 3. роботизация | В) частичное или полное освобождение человека от мускульного труда, но и от участия в оперативном управлении технологическим процессом. |

- Выберите правильный ответ. Анализ информации для выполнения проекта осуществляется на:

  - заключительном этапе выполнения проекта

  - конструктивно-технологическом этапе

  - поисково-исследовательском этапе

Специальная часть

- На изображении представлен слесарный инструмент, позволяющий осуществлять рубку металлов и сплавов. Дайте верное название данному инструменту.

8.  На изображении представлены инструмент и приспособление, позволяющие совместно осуществить процесс пиления древесины под заданным углом. Выберите вариант ответа, в котором верно указаны данные технические изделия.

а) стусло и слесарная пила

б) струбцина и столярная лучковая пила в) стусло и обушковая пила

г) угломер столярный и торцовочная пила

- В современных велосипедах важным узлом является каретка, позволяющая осуществлять перемещение шатунов педалей. На изображении представлена важная часть данного узла. Выберите вариант ответа, в котором верно указаны представленные на изображении конструктивные элементы каретки.

а) квадрат с двумя цилиндрическими опорами

б) вал с двумя подшипниками качения

в) квадратная ось с металлическими упорами

г) цилиндрический вал с кольцевыми вращателями

- Выберите верный ответ. Какие технологические машины (при соответствующей оснастке) позволяют производить сверление отверстий в заготовках?

а) токарные деревообрабатывающие станки

б) сверлильные станки

в) токарно-винторезные станки

г) строгальные станки

- На графике представлен термический процесс обработки стали. Выберите из приведённых ниже процессов тот, который может соответствовать данному графику и подходит под определение термического процесса, предназначенного

для изменения свойств стали.

а) обжиг

б) отжиг

в) плавление

г) ковка

- Выберите верный ответ. Для изготовления ряда изделий применяют материал Ст3. К какому типу материалов следует отнести этот материал?

а) стеариновые материалы 3 уровня усадки

б) пластмассы

в) строительные материалы 3 класса прочности

г) металлы и сплавы

- Выберите верный ответ. Какая резьба характеризуется шагом профиль треугольный, угол профиля 60˚:

а) дюймовая

б) трапецеидальная

в) метрическая

- Выберите правильный ответ. Какой из перечисленных ниже способов художественной обработки материалов применяется при работе с металлом?

а) инкрустация

б) чеканка

в) выжигание

- Правильно расположите последовательность выполнения шипового соединения:

| А | Выдалбливание проушин |
| --- | --- |
| Б | Подгонка шипов и проушин |
| В | Разметка шипов и проушин |
| Г | Выпиливание шипов и проушин |

- Выберите верный ответ. Частота вращения ведущего колеса равна 140 об/мин, передаточное отношение равно I = 2. Чему равна частота вращения ведомого колеса?

а. 140 об/мин

б. 280 об/мин

в. 60 об/мин

- Выберите верные ответы. Какие устройства являются приспособлениями?

А - машинные тиски;

Б - кондуктор;

В - дрель;

Г - планшайба;

Д - резец;

Е - стусло;

Ж - трехкулачковый патрон.

- Данные слова распределите на 2 части по видам инструментов: режущие и измерительные и запишите их в таблицу.

Ножовка, линейка, рубанок, пила, циркуль, фуганок, угольник, транспортир, стамеска, лобзик.

| Виды инструмента |  |
| --- | --- |
| Режущие | Измерительные |

- Соотнесите данные изображения с операциями по измерению заготовки

|  | - пласти по длине - кромки - торца - пласти по ширине |
| --- | --- |

- Выберите правильный ответ. Определите частоту вращения вала II?

|  | А- максимальная Б- средняя В- минимальная |
| --- | --- |

- Выберите правильный ответ. С помощью чего нарезают резьбу в отверстиях?

а) Метчик

б) Шпилька

в) Вороток

- На изображении указана разомкнутая линия чертежа, которая согласно

ГОСТ 2.303-68 ЛИНИИ используется в изображении линий сечений. Выберите из предоставленных ответов толщину этой  линии.

|  | 1) от S/3 до S/2 2) от S до 1,5 S 3) S/2 - 4) S |
| --- | --- |

- Вставьте пропущенное слово - Зубчатые колёса, шкивы, звёздочки называют ____________________ механизмов и машин.

24. Вставьте пропущенное слово - На подвижных губках штангенциркуля нанесена вспомогательная шкала, называемая _____________________

25. Вставьте пропущенное слово - Толщина снимаемого слоя металла за один проход называется __________________________ резания

26. Кейс –Задание

Дан чертёж доски для резки овощей.

  - Усовершенствуйте её форму или сконструируйте новую, предусмотрев:

а) ручку для удобства пользования;

б) отверстие для подвешивания доски;

в) скругления углов для повышения безопасности в работе.

  - Выполните эскиз предложенной вами доски, исходя из заданных на чертеже габаритных размеров.