Не заполнять!

| Сумма баллов | Члены жюри |  |
| --- | --- | --- |
|  | ФИО | Подпись |
|  | 1. |  |
|  | 2. |  |

Всероссийская олимпиада школьников по труду (технологии)

2025-2026 учебный год

Муниципальный этап

Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»

9 класс

Практическая работа

по ручной деревообработке

«Комплект подставок под кружку»

Время на выполнение – 135 минут

Внимательно ознакомьтесь с предложенным заданием и выполните его.

Задание: Сконструируйте и изготовьте 2 подставки под кружку в соответствии с чертежом.

Материал изготовления - фанера толщиной 4…6 мм (по наличию). Габаритные размеры заготовки А4: 297x210x4 мм.

Инструменты и приспособления: струбцина, наждачная бумага мелкой и средней зернистости, надфили, напильники, чертежные принадлежности, ножовка, лобзик, пилки для лобзика, сверло диаметром 3 мм, выжигатель.

Алгоритм действий:

- С помощью образца разработать рабочие чертежи подставок под кружку (см рис. 1) на листе бумаги.

- Разработать учебно-технологическую карту изготовления подставки.

- Перенести чертеж подставки под кружку на заготовку.

- Изготовить 2 подставки в соответствии с чертежом. Предельные отклонения на все наружные и внутренние размеры ± 1.0 мм.

- Выполнить чистовую (финишную) обработку изделия.

- Выполнить декоративную отделку на лицевой стороне с помощью выжигателя.

Карта операционного контроля

| № п/п | Критерии оценивания | Максимальное количество баллов | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, перчатки) | 1 |  |
| 2 | Разработка рабочего чертежа в соответствии с ЕСКД: простановка габаритных размеров, размеров конструктивных элементов | 4 |  |
| 3 | Разработка учебно-технологической карты изготовления деталей | 4 |  |
| 4 | Соблюдение правил безопасных приёмов работы | 2 |  |
| 5 | Дизайнерское решение (отличие от представленного образца) | 2 |  |
| 6 | Технология изготовления изделия: | (22) |  |
|  | разметка заготовки в соответствии с чертежом | 3 |  |
|  | шероховатость | 2 |  |
|  | точность изготовления внешнего контура в соответствии с чертежом | 6 |  |
|  | качество декоративной отделки | 5 |  |
|  | качество и чистота обработки готового изделия | 5 |  |
| 7 | Уборка рабочего места | 1 |  |
|  | Итого: | 35 |  |